- KP-10快速排气阀概述：

- KP-10/P42X快速排(进)气阀适用于工作介质为水的管路上，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂，是管道的必备之设备。快速排气阀是用于压力输送水管道的排气。

- 特点：

- 1、能够排除管道中的气体，养活阻力，节约能源。
2、排气能力是普通双口排气阀的多倍。
3、当管道负压时，本产品能快速自动吸气，防止管道破裂。
4、浮球为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

- 技术参数：

- 1、使用介质：清水
2、使用温度：0-80℃
3、壳体温度试验压力：
4、阀体材料：铸铁、铸钢、不锈钢
5、浮球：不锈钢

- 主要尺寸：

| 公称通径 （mm） | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | D | D0 | D1 | D1 | Z-фd |
| 50 | 270 | 160 | 200 | 125 | 125 | 4-14 |
| 65 | 270 | 180 | 200 | 145 | 145 | 4-18 |
| 80 | 330 | 195 | 230 | 160 | 160 | 4-18 |
| 100 | 350 | 215 | 250 | 180 | 180 | 8-18 |
| 150 | 450 | 280 | 300 | 240 | 240 | 8-23 |
| 200 | 470 | 335 | 330 | 295 | 295 | 8-23 |