T1型通风柜材质说明

- 通风柜材质和结构

尺寸：1200W*850D*2350H  1500W*850D*2350H   1800W*850D*2350H

通风柜选用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂。

移动视窗5mm钢化优质玻璃产品。

移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留。

移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。

移门把手铝合金型制作，环氧树脂喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹。

所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。

外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。

通风柜内衬材料采用5mm抗贝特板，有良好的化学抗性。

通风柜结构坚固，由双层框架支持。

排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。

安全玻璃安装在聚氯乙稀滑槽内。

不超过2 Kg的力就可以升、降移门。

移门可以停止于任何操作位置。

移门的开、闭有橡胶缓冲装置。

通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。

扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。

- 通风柜其他内衬材料

通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。

- 工作台面：

工作台面：12.7mm厚实芯理化板台面（国产）

- 配件

采用台雄品牌水龙头阀门在喷嘴处用颜色标示，并安装在通风柜内部。其控制手轮在通风柜外面，用不同颜色标示把手。

通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。

通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。

通风柜控制面板：采用液晶屏控制面板。

通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。

照明罩内部白色，高反射的塑料材质。

照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。

照明装置包括灯管。

照明亮度：80 candles。

电：三线接地插座，220V，10安培。

插座:实验室专用10A防溅插座