松下电池产品列表

| LC-R系列——普通品. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 浮充期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-R061R3; 6; 1.3; 97; 24; 50; 55; 0.25; 187; 3~5(5)年; 普通 (HB); 主电源 (循环使用) & 备用电源 (浮充使用). LC-R063R4; 6; 3.4; 134; 34; 60; 66; 0.60; 187. LC-R064R2; 6; 4.2; 70; 48; 102; 108; 0.75; 187. LC-R067R2; 6; 7.2; 151; 34; 94; 100; 1.30; 187, 250. LC-R0612; 6; 12; 151; 50; 94; 100; 1.95; 187, 250M. LC-R0615; 6; 15; 151; 50; 94; 100; 2.05; 187, 250M. LC-R121R3; 12; 1.3; 97; 47.5; 50; 55; 0.55; 187. LC-R122R2; 12; 2.2; 177; 34; 60; 66; 0.80; 187. LC-R123R4; 12; 3.4; 134; 67; 60; 66; 1.15; 187. LC-R127R2; 12; 7.2; 151; 64.5; 94; 100; 2.50; 187, 250M. LC-RA1212; 12; 12; 151; 98; 94; 100; 3.85; 187, 250M. LC-RA1215; 12; 15; 151; 98; 94; 100; 4.15; 187, 250M. LC-R064R5; 6; 4.5; 70; 48; 102; 108; 0.70; 187; 备用电源 (浮充使用). LC-RA127R2; 12; 7.2; 151; 64.5; 94; 100; 2.35; 187, 250M. LC-RD1217; 12; 17; 181; 76; 167; 167; 5.85; M5 L, M5 A. LC-R1233; 12; 33; 195.6; 130; 155; 180; 11.5; M6 L. LC-V1233; 12; 33; 195.6; 130; 155; 180; 11.5; M6 L; 阻燃 (V0). LC-P系列——浮充长寿命阻燃材. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 浮充期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-P067R2; 6; 7.2; 151; 34; 94; 100; 1.30; 187, 250; 6(10)年; 阻燃 (V0); 备用电源 (浮充使用). LC-P0612; 6; 12; 151; 50; 94; 100; 2.00; 187, 250M. LC-P121R3; 12; 1.3; 97; 47.5; 50; 55; 0.55; 187. LC-P122R2; 12; 2.2; 177; 34; 60; 66; 0.80; 187. LC-P123R4; 12; 3.4; 134; 67; 60; 66; 1.20; 187. LC-P127R2; 12; 7.2; 151; 64.5; 94; 100; 2.50; 187, 250M. LC-PA1212; 12; 12; 151; 98; 94; 100; 3.85; 187, 250M. LC-PD1217; 12; 17; 181; 76; 167; 167; 5.90; M5 L, M5 A. LC-P1220; 12; 20; 181; 76; 167; 167; 6.20; M5 L, M5 A. LC-P1242; 12; 42; 197; 165; 175; 180/175; 14.0; M6 L, M5 A. LC-X系列——浮充长寿命. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 浮充期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-X06200; 6; 200; 407; 173; 210; 250; 38.0; M10 T; 6(10)年; 普通 (HB); 备用电源 (浮充使用). LC-XD1217; 12; 17; 181; 76; 167; 167; 5.90; M5 L, M5 A. LC-X1220; 12; 20; 181; 76; 167; 167; 6.20; M5 L, M5 A. LC-X1224; 12; 24; 165; 125; 175; 179.5/175; 8.25; M5 L, M5 A. LC-X1228; 12; 28; 165; 125; 175; 179.5/175; 9.95; M5 L, M5 A. LC-X1238; 12; 38; 197; 165; 175; 180/175; 12.5; M6 L, M5 A. LC-X1242; 12; 42; 197; 165; 175; 180/175; 14.0; M6 L, M5 A. LC-X1265; 12; 65; 350; 166; 175; 175; 19.5; M6 L. LC-X1275; 12; 75; 350; 166; 175; 175; 23.5; M6 L. LC-XA12100; 12; 100; 407; 173; 210; 236; 29.0; M8 L. LC-XB12100; 12; 100; 407; 173; 210; 236; 36.5; M8 L. LC-XE12100; 12; 100; 407; 173; 184; 210; 28.5; M8 L. LC-X12120; 12; 120; 407; 173; 210; 236; 35.5; M8 L. LC-XM06200; 6; 200; 407; 173; 210; 250; 38.0; M10 T. LC-XM1224; 12; 24; 165; 125; 175; 179.5/175; 8.05; M5 L, M5 A. LC-XM1238; 12; 38; 197; 165; 175; 180/175; 12.5; M6 L, M5 A. LC-XM1265; 12; 65; 350; 166; 175; 175; 19.0; M6 L. LC-XM1275; 12; 75; 350; 166; 175; 175; 23.5; M6 L. LC-XM12100; 12; 100; 407; 173; 184; 210; 28.5; M8 L. LC-XM12120; 12; 120; 407; 173; 210; 236; 35.5; M8 L. LC-QA系列——浮充长寿命阻燃材. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 浮充期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-QA06210; 6; 210; 407; 173; 210; 250; 36.5; M10 T; 10(15)年; 阻燃 (V0); 备用电源 (浮充使用). LC-QA1224; 12; 24; 165; 125; 175; 175; 9.90; M5 L, M5 A. LC-QA1242; 12; 42; 197; 165; 175; 180; 15.5; M6 L. LC-QA1270; 12; 70; 350; 166; 175; 175; 23.5; M6 L. LC-QA12110; 12; 110; 407; 173; 210; 236; 36.0; M8 L, M8 T. LC-C系列——循环品. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-CA1212; 12; 12; 151; 98; 94; 100; 3.85; 187, 250M; --; 普通 (HB); 主电源 (循环使用). LC-CA1215; 12; 15; 151; 98; 94; 100; 4.15; 187, 250M. LC-XC系列——循环品. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 20小时率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). LC-XC1221; 12; 22; 181; 76; 167; 167; 6.55; M5 L, M5 A; --; 普通 (HB); 主电源 (循环使用). LC-XC1228; 12; 28; 165; 125; 175; 179.5/175; 10.5; M5 L, M5 A. LC-XC1238; 12; 38; 197; 165; 175; 180/175; 15.0; M6 L, M5 A. UP-系列——浮充高率放电. 型号; 电压 (V); 容量(W) 单元10分钟率; 外型尺寸(mm); 单重 (约Kg); 端子型号; 浮充期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). UP-RW0645; 6; 45; 151; 34; 94; 100; 1.30; 187, 250M; 3~5(5)年; 普通 (HB); 备用电源 (浮充使用). UP-RW1245; 12; 45; 151; 64.5; 94; 100; 2.55; 187, 250M. UP-RW1220; 12; 20; 140; 38.5; 94; 100; 1.30; 187, 250M. UP-RW1228; 12; 28; 151; 64.5; 94; 100; 1.85; 187, 250M. UP-RWA1232; 12; 32; 151; 51; 94; 100; 2.00; 187, 250M. UP-RW1236; 12; 36; 151; 64.5; 94; 100; 2.05; 187, 250M. UP-PW1245; 12; 45; 151; 64.5; 94; 100; 2.55; 187, 250M; 6(10)年; 阻燃 (V0). DZM系列——电动助力车专用. 型号; 电压 (V); 容量(Ah) 2小时率; 外型尺寸(mm); 单重(约Kg); 端子型号; 期待寿命 25℃(20℃); 电槽; 用途. 长(L); 宽(W); 高(H); 总高(TH). 3-DZM-9 (LC-R0612); 6; 9; 151; 50; 94; 100; 1.95; 187, 250M; --; 普通 (HB); 主电源 (循环使用). 3-DZM-10 (LC-R0615); 6; 10; 151; 50; 94; 100; 2.05; 187, 250M. 6-DZM-9 (LC-RA1212); 12; 9; 151; 98; 94; 100; 3.85; 187, 250M. 6-DZM-9 (LC-CA1212); 12; 9; 151; 98; 94; 100; 3.85; 187, 250M. 6-DZM-10 (LC-RA1215); 12; 10; 151; 98; 94; 100; 4.15; 187, 250M. 6-DZM-10 (LC-CA1215); 12; 10; 151; 98; 94; 100; 4.15; 187, 250M. 6-DZM-14 (LC-XC1221); 12; 14; 181; 76; 167; 167; 6.55; M5 L ,M5 A. 6-DZM-21 (LC-XC1228); 12; 21; 165; 125; 175; 179.5/175; 10.5; M5 L ,M5 A. 6-DZM-32 (LC-XC1238); 12; 32; 197; 165; 175; 180/175; 15.0; M6 L ,M5 A.. |  |
| --- | --- |

型号说明

"LC-"系列 Figure No.; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Model No.; L; C; -; *; *; *; *; *; *; *; *; *.

No.1 to 3: 前三位是商品记号,"LC-"是表示阀控式密封铅酸蓄电池。

No.4 第4位的英文字母为电池特性记号,具体含义如下: R:小型阀控式密封一般品 V:小型阀控式密封一般品,难燃化电槽品 X:期待寿命6年品 P:期待寿命6年品,难燃化电槽品 Q:期待寿命13年品,难燃化电槽品

No.5 第5位英文字母是相同型号,相同容量但形状不 一样的产品区分记号。没有区分必要的时候,此英 文字母可以省略。 例如 LC-R LC-XA

No.5 to 6 (或者No.6 to 7) 2个阿拉伯数字表示电池的公称电压,"12"表示电池的公称电压是12V,"06"表示电池的公称电压 是6V。

No.7 to 9 (或者No.8 to 10) 1-3个阿拉伯数字表示电池的额定容量,其中"R"表示小数点。例如"7R2"表示额定容量为 7.2Ah,"100"表示额定容量为100Ah。中容量电池的端子如果为螺栓端子,则在上述型号后加一 个"A"来表示。

No.8 to 12 最后用1-2个字母来区分电池的商标印刷和包装箱印刷的样式,对于小型蓄电池,在后面再加1个 阿拉伯数字来区分端子,"1"表示250M或250端子,"2"表示250端子与187端子,不加数字表示 187端子。

根据上述编号规则,"LC-R127R2ST1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,额定容量为7.2Ah,中文包装箱,250M端子。

"UP-"系列 Figure No.; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Model No.; U; P; -; *; *; *; *; *; *; *; *; *.

No.1 to 3 "UP-"是表示应用于UPS的阀控式密封铅酸蓄电池

No.4 同"LC-"系列的No.4

No.5 "W"表示该品种电池容量以"Watt"表示

No.6 同"LC-"系列的No.5

No.6 to 7(或者 No.7 to 8) 同"LC-"系列No.5 to 6

No.8 to 9(或者 No.9 to 10) 2个阿拉伯数字表示电池的额定功率,例如:"32"表示每单元额定功率为32W。

No.10 to 12(或者 No.6 to 7) 同"LC-"系列No.8 to 12

根据上述编号规则,"UP-RWA1232T1"表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,每单元额定功率为32W,中文包装箱,250M端子。