钢制截止阀J41H

一、概述：

钢制截止阀J41H生产商由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| J41H-16C~160C | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |

三、主要产品详明：

| 阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀 盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 支 架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀 瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
| 阀 杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
| 阀 座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
| 密封环 | 304、增强柔性石墨 |  |  |  |
| 填 料 | 增强柔性石墨 |  |  |  |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |  |  |  |

四、结构尺寸 (mm)

| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话）。