说明书

发射器

一、开关机操作：

●开机：点按“M”键开机。

●关机：长按“M”键（约3秒）关机。

二、导游必须掌握的ID设置方法

因发射机属导游专用机，ID相对固定。因导游每天带团人数不一样，接收机数量和ID也不一定相同，根据ID匹配基本原则，导游必须统一游客机ID。为方便导游快速批量设置接收机ID和修改个别接收机ID需求，系统设计了批量无线匹配ID和手动设置ID两种方法。

- 无线设置ID

  - 发射器ID设置：在发射机关机状态下，插入麦克风，右手按住“”键不放，左手点按“M”键一下后放开，右手等到显示屏显示的数字在变动时才松开，此时进入ID设置模式，可以按“”、“”揵进行ID号加减，再点按“M”键确认，此时机子进入无线发射ID匹配数据状态（显示屏上ID号闪动，且显示天线“”图标和电量标号）。此时可以操作接收机进入无线对ID模式进行无线ID自动匹配。

  - 接收机无线ID设置：在接收机关机状态下，插入耳机，左手按住“”揵不放，右手点按“”键一下后放开，左手等到显示屏显示ID号为“00”时松开“”键，此时接收机自动进入无线接收ID模式，收到信号后ID号变为跟发射器ID一致。在此模式下必须配合发射器无线对ID模式使用。

发射器和全部接收机的ID设置一致后，全部关机然后重新开机就可以正常使用了。

- 手动设置ID

  - 接收机手动设置ID：在接收机关机状态下，按住“”键不放，点按“”键，显示屏显示数字在变动时松开，此时进入手动ID设置模式，可以按“”、“”揵进行ID号加减，再点按“M”键确认，退出到正常接收状态。长按“”键约3秒关机。

接收器

一、开关机操作：

- 点按“”键开机。

- 长按“”键约3秒关机。

一、音量调整：

如果显示屏显示的是搜索图标“”，表示正在搜索发射信号。此时音量调整功能无效。当接收机成功接收到发射信号后，显示屏会显示信号强度图标“”，此时可以按“”、“”揵进行音量调整。音量从0-9共10档。还可以点按“”键进行锁定当前信道，此时显示屏会显示锁定图标“”，再次点按“”键解锁。（说明：锁定当前信道后，当接收信号弱时，只静音，不会再次搜索，接收距离会比没锁定状态远，在一般情况下不建议锁定。）