齿轮跳动检查仪主要用于齿轮加工现场或车间检查站测量圆柱齿轮或圆锥齿轮的径向跳动误差，同时也可以用于测量回转类零件的径向跳动误差。 齿轮跳动检查仪的测量力及测量方向可调，并配有多种尺寸的测头，适应不同类型的齿轮。 齿轮跳动检查仪是纯机械结构，千分表示值，读数直观，操作方便，并采用滚动导轨，移动灵活。 齿圈径向跳动△Fr，在齿轮一转范围内，测头在槽齿内或齿轮上，与齿高中部双面接触，测头相对于齿轮轴线的最发动量。为此，齿圈径向跳动的检查是借具有原始齿条形的测量头时使用。检查时，将装在芯轴上的被检查齿轮，固定在仪器两顶针间，把具有原始齿条齿形的测量头，依次插入齿轮的齿间内，并用指示表示出测量头位置对齿轮转动轴线的跳动量。